Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №3

Вариант 10

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /Н.А.Ниязов / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Индивидуальное задание:Создайте новый проект в VisualStudio (См. мет. указания к лабораторной работе №1). Для просмотра содержимого регистров сопроцессора в окне «Регистры» дополнительно установите галочку «С плавающей запятой». Напишите программу на ассемблере, реализующую решение задачи в соответствие с вариантом. В вычислениях использовать команды математического сопроцессора

Таблица 1 – Варианты заданий

Написали код программы на Ассемблере, представленный на рисунке 1:

.386

.model flat, stdcall

option casemap:none

.data

; Массив коэффициентов квадратных уравнений

; Каждое уравнение задается тройкой: A, B, C

; Формат: dq A, B, C

equations label qword

; 1) x^2 - 5x + 6 = 0      D = 1     -> 2 корня

dq 1.0, -5.0, 6.0

; 2) x^2 - 4x + 4 = 0      D = 0     -> 1 корень

dq 1.0, -4.0, 4.0

; 3) x^2 + 2x + 5 = 0      D = -16   -> нет корней

dq 1.0, 2.0, 5.0

; 4) 2x^2 + 7x + 3 = 0     D = 25    -> 2 корня

dq 2.0, 7.0, 3.0

; 5) 3x^2 + 6x + 3 = 0     D = 0     -> 1 корень

dq 3.0, 6.0, 3.0

; 6) 5x^2 + 2x + 8 = 0     D = -156  -> нет корней

dq 5.0, 2.0, 8.0

; 7) -x^2 + 4x - 4 = 0     D = 0     -> 1 корень

dq -1.0, 4.0, -4.0

; 8) 4x^2 - 12x + 9 = 0    D = 0     -> 1 корень

dq 4.0, -12.0, 9.0

; 9) x^2 + x - 2 = 0       D = 9     -> 2 корня

dq 1.0, 1.0, -2.0

; 10) 2x^2 + 2x + 2 = 0    D = -12   -> нет корней

dq 2.0, 2.0, 2.0

N equ 10

; Результаты:

;  2  -> два корня

;  1  -> один корень

;  0  -> нет действительных корней

; -1  -> не квадратное уравнение (A = 0)

results dd N dup(0)

; Временные вещественные переменные

D       dq ?

temp4   dq 4.0

zero    dq 0.0

epsilon dq 1.0e-6

; Переменные для удобного наблюдения в "Контрольных значениях"

curA        dq ?

curB        dq ?

curC        dq ?

curIndex    dd ?

curResult   dd ?

countTwo    dd 0

countOne    dd 0

countZero   dd 0

countBad    dd 0

; Те же значения, но уже в целочисленном виде,

; чтобы Visual Studio показывала их "по-человечески"

showA       dd ?

showB       dd ?

showC       dd ?

showD       dd ?

.code

main proc

xor esi, esi                 ; esi = 0, индекс текущего уравнения

process_loop:

cmp esi, N

jge finish

; Вычисляем адрес текущего уравнения

; Каждое уравнение = 3 qword = 24 байта

mov eax, esi

imul eax, 24

lea ebx, equations

add ebx, eax

; Сохраняем индекс и коэффициенты в переменные,

; чтобы их было удобно смотреть в Watch

mov [curIndex], esi

fld qword ptr [ebx]

fstp qword ptr [curA]

fld qword ptr [ebx+8]

fstp qword ptr [curB]

fld qword ptr [ebx+16]

fstp qword ptr [curC]

; Преобразуем коэффициенты в целые для удобного отображения

fld qword ptr [curA]

fistp dword ptr [showA]

fld qword ptr [curB]

fistp dword ptr [showB]

fld qword ptr [curC]

fistp dword ptr [showC]

; Проверка: A == 0 ?

; Если A = 0, это уже не квадратное уравнение

;

fld qword ptr [ebx]          ; ST0 = A

fabs                         ; |A|

fcomp qword ptr [epsilon]    ; сравнение |A| с epsilon

fstsw ax

sahf

jb not_quadratic             ; если |A| < epsilon -> A ? 0

; Вычисление дискриминанта:

; D = B^2 - 4*A*C

; ---- B^2 ----

fld qword ptr [ebx+8]        ; ST0 = B

fmul st(0), st(0)            ; ST0 = B^2

; ---- 4*A*C ----

fld qword ptr [temp4]        ; ST0 = 4, ST1 = B^2

fmul qword ptr [ebx]         ; ST0 = 4*A

fmul qword ptr [ebx+16]      ; ST0 = 4*A*C

; ---- D = B^2 - 4*A*C ----

fsubp st(1), st(0)           ; ST1 = B^2 - 4AC

fstp qword ptr [D]

; Покажем D в удобном целочисленном виде

fld qword ptr [D]

fistp dword ptr [showD]

; Проверяем дискриминант

; Проверка D ? 0

fld qword ptr [D]

fabs

fcomp qword ptr [epsilon]

fstsw ax

sahf

jb one_root                  ; если |D| < epsilon -> один корень

; Проверка знака D

fld qword ptr [D]

fcomp qword ptr [zero]

fstsw ax

sahf

ja two_roots                 ; если D > 0 -> два корня

jb no_roots                  ; если D < 0 -> корней нет

; Теоретически сюда не попадем

jmp one_root

; Ветви классификации

two_roots:

mov dword ptr [results + esi*4], 2

mov dword ptr [curResult], 2

inc dword ptr [countTwo]

jmp next_eq

one_root:

mov dword ptr [results + esi*4], 1

mov dword ptr [curResult], 1

inc dword ptr [countOne]

jmp next_eq

no_roots:

mov dword ptr [results + esi*4], 0

mov dword ptr [curResult], 0

inc dword ptr [countZero]

jmp next_eq

not_quadratic:

mov dword ptr [results + esi*4], -1

mov dword ptr [curResult], -1

inc dword ptr [countBad]

next_eq:

inc esi

jmp process_loop

finish:

ret

main endp

end main

Рисунок 1 – Код программы

Рисунок 2 – Верификация результатов

Рисунок 3 – Верификация результатов

Все инструкции, которые начинаются на f..., — это инструкции математического сопроцессора.

Fld - Загрузить вещественное число в стек сопроцессора

Например: fld qword ptr [ebx+8]

Это значит:

взять число B и загрузить его в FPU

fstp - Сохранить вещественное число из FPU обратно в память

Например: fstp qword ptr [D]

Это значит: сохранить вычисленный дискриминант в переменную D

Fmul - Умножение вещественных чисел

Например: fmul st(0), st(0)

Fsubp - Вычитание вещественных чисел

Например:fsubp st(1), st(0)

То есть как раз вычисляется дискриминант.

Fabs- Модуль вещественного числа

Например:

fabs

Это нужно для проверки: чтобы корректно определить, что число почти равно нулю.

Fcomp -  Сравнение вещественных чисел

Например:

fcomp qword ptr [zero]

Это значит:

сравнить D с нулём

fistp - Преобразовать вещественное число в целое

Например: fistp dword ptr [showD]

Это нужно только для удобства отладки в Visual Studio, чтобы не было битовой каши , а например: showD = -12

Принцип работы программы: 
Программа обрабатывает массив коэффициентов квадратных уравнений.
Для каждого уравнения считываются коэффициенты A, B, C, после чего вычисляется дискриминант
Далее по значению дискриминанта определяется количество действительных корней:

при D > 0 — два корня,

при D = 0 — один корень,

при D < 0 — действительных корней нет.

Все вычисления с вещественными числами выполняются с использованием математического сопроцессора x86 FPU.
Для этого в программе используются специальные FPU-инструкции:

fld — загрузка вещественного числа,

fmul — умножение,

fsubp — вычитание,

fabs — модуль,

fcomp — сравнение,

fstp — сохранение результата.

Таким образом, лабораторная демонстрирует применение математического сопроцессора для обработки вещественных чисел и вычисления математических выражений.

Вывод: в ходе работы были изучены принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.