Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №4

Вариант 10

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /Н.А.Ниязов / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: знакомство с технологией применения языка ассемблера при разработке программного обеспечения на языках высокого уровня.

Индивидуальное задание:

1 Сформировать проект консольного приложения с использованием

модуля на основе языка ассемблера.

2 Разработать основной модуль приложения. Основной модуль

обеспечивает ввод данных, вызов подпрограммы ассемблера и вывод

результата.

3 Добавить в проект модуль на языке ассемблера. Разработать

подпрограмму на языке ассемблера в соответствии с вариантом (табл. 3).

4 Добавить в проект модуль на языке Си. Разработать функцию на языке

высокого уровня в соответствии с вариантом.

5 Обеспечить вызов подпрограммы ассемблера из основного модуля на

языке С++. Основной модуль обеспечивает ввод данных и вывод результата.

6 Осуществить вызов функции языка Си из модуля ассемблера.

7 Проверить работу приложения в режиме отладки. Записать содержимое стека перед вызовом подпрограммы ассемблера и функции Си.

Таблица 1 – Варианты заданий

Написали код программы на Ассемблере:

.586

.model flat, C

.data

sum REAL8 0.0

temp REAL8 0.0

i_val DWORD 0

debug_msg DB "i=%d", 10, 0

.code

EXTERN element:PROC

PUBLIC calc

calc PROC

push ebp

mov ebp, esp

sub esp, 8          ; выделяем место для локальной переменной (результат)

finit

; sum = 0.0

fldz

fstp sum

mov i_val, 1

mov ecx, [ebp+8]    ; n

loop_start:

; ТУТ БРЕЙКПОИНТ 2 (нажми F9 на этой строке в asm файле)

push ecx            ; сохраняем счётчик циклов

; Параметры для element: x (double), затем i (int)

push DWORD PTR [ebp+16]   ; старшие 4 байта x

push DWORD PTR [ebp+12]   ; младшие 4 байта x

push i_val                ; i

call element

add esp, 12         ; очистка стека

; сохраняем результат из ST(0) в temp

fstp temp

; sum = sum + temp

fld sum

fadd temp

fstp sum

pop ecx

inc i_val

loop loop_start

; загружаем результат

fld sum

mov esp, ebp

pop ebp

ret

calc ENDP

END

Написали код на си

#include <math.h>

double element(int i, double x)

{

double xi = x * i;

double s = sin(xi);

// ЗДЕСЬ БРЕЙКПОИНТ 3

if (fabs(s) < 1e-10)

return 0.0;

double result = cos(xi) / s - sin(xi);

return fabs(result);  // ? модуль!

}

Код на си++ 

#include <iostream>

#include <windows.h>

using namespace std;

extern "C" double calc(int n, double x);

int main() {

SetConsoleOutputCP(1251);

SetConsoleCP(1251);

int n;

double x;

cout << "Введите x и n: ";

cin >> x >> n;

// ТУТ СТАВИМ БРЕЙКПОИНТ 1

double result = calc(n, x);  // ← клик левой кнопкой на этой строке

cout << "Результат = " << result << endl;

system("pause");  // чтобы окно не закрылось

return 0;

}

Рисунок 1 – Код программы

Рисунок 2 – Верификация результатов (регистры)

Рисунок 3 – Верификация результатов (контрольные значения)

Рисунок 3 – Верификация результатов (консоль)

Структура проекта

Проект
├── main.cpp ← главный модуль (C++) — ввод/вывод
├── module.asm ← модуль ассемблера — организация цикла и суммирование
└── func.c ← модуль Си — вычисление функции |ctg(x) - sin(x)|

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

Разработан многомодульный проект, состоящий из трёх модулей:

main.cpp — на C++ (ввод/вывод)

calc.asm — на ассемблере (цикл и суммирование)

element.c — на C (вычисление функции)

Реализовано взаимодействие модулей:

Из C++ вызвана функция ассемблера с помощью extern "C"

Из ассемблера вызвана функция C с помощью EXTERN и call

Освоена передача параметров через стек в соответствии с соглашением cdecl:

Параметры передаются справа налево

int занимает 4 байта

double занимает 8 байт (передаётся как два dword)

Результат возвращается в регистре ST(0) сопроцессора

Проанализировано содержимое стека перед вызовом функций:

Адрес возврата сохраняется по [ebp+4]

Параметры доступны по [ebp+8], [ebp+12], [ebp+16]

Проведена верификация — результаты программы совпадают с теоретическими расчётами с точностью до 10⁻⁵.

Таким образом, цель работы достигнута. Освоена технология смешанного программирования на языках C++/C и ассемблера в рамках многомодульного проекта.