МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчет по лабораторной работе №1

«СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА X86»

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант 10

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301-02-00 |  | Н.А. Ниязов |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение системы команд и способов адресации микропроцессоров с архитектурой x86.

Рисунок 1 – Задание по варианту

Решение:

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h           ; резервируем 256 байт под стек

.data                 ; начало секции данных

X dw -13              ; X = -13

Y dw 26               ; Y = 26

Z dw 15               ; Z = 15

M dw ?                ; M = (Z'*5-X+1)+(X or Y) - результат

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD  ; прототип функции завершения программы

Start:

MOV AX, Z         ; AX = Z (единственная загрузка в регистр)

CLC               ; очищаем флаг переноса CF

RCL AX, 3         ; циклический сдвиг AX влево на 3 бита через CF теперь AX = Z' (120)

MOV BX, AX        ; сохраняем копию Z' в BX

SHL AX, 2         ; умножаем Z' на 4 (сдвиг на 2 бита влево)

ADD AX, BX        ; добавляем сохраненную копию Z' → получаем Z'*5  теперь AX = Z'*5 (600)

SUB AX, X         ; вычитаем X прямо из памяти     INC AX    ;

MOV BX, X         ; временно загружаем X в BX (один раз)

OR BX, Y          ; OR с Y прямо из память теперь BX = X or Y (-5)

ADD AX, BX        ; складываем оба выражения

MOV M, AX         ; сохраняем результат в переменную M  теперь M = 614 + (-5) = 609

INVOKE ExitProcess, 0  ; корректное завершение с кодом 0

exit:

End Start

Рисунок 2 – Контрольные значения

Рисунок 3 - Регистры

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с основным командами ассемблера и выполнил арифметический пример.

Я изучил следующие операции:

MOV: добавление числа в регистр.

SUB: вычитание чисел.

SHL: сдвиг влево (умножение на степень двойки).

RCL AX, 1 - операция циклического сдвига через перенос

ADD - операция сложения

INC - операция инкремента (увеличения на 1)

OR - логическая операция ИЛИ

Проверка вычислений:

Z = 15 (1111b) → Z' после 3 сдвигов через перенос = 120 (1111000b)

Z'*5 = 120 * 5 = 600

Z'*5 - X + 1 = 600 - (-13) + 1 = 600 + 13 + 1 = 614

X or Y = -13 or 26:
-13 = 1111111111110011b (16 бит)
26 = 0000000000011010b
OR = 1111111111111011b = -5

M = 614 + (-5) = 609