МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по лабораторной работе №2:

Принципы выполнения команд ветвления, организация циклов и подпрограмм

Дисциплина:

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант 2

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301-01-00 |  | Г.В. Горочный |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Рисунок 1 – Вариант задания

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

X dw 0D5A9h          ; исходное X

Y dw 31FFh           ; исходное Y

Z dw 5555h           ; исходное Z

X1 dw ?              ; новое X (уменьшенное на 1)

L dw ?               ; результат суммы

M dw ?               ; результат M = X1 or Z

R dw ?               ; результат R

const_10E8 dw 10E8h  ; константа для сравнения

const_211F dw 211Fh  ; константа для вычитания

const_01D0 dw 01D0h  ; константа для сложения

const_0F91 dw 0F91h  ; константа для XOR

.code

Start:

; 1. Уменьшить X на 1

mov ax, X

dec ax

mov X1, ax

; 2. В цикле 3 раза к Y прибавить X'

mov ax, Y            ; начинаем с Y

mov cx, 3            ; счетчик цикла

cycle_add:

add ax, X1           ; прибавляем X'

dec cx               ; уменьшаем счетчик

cmp cx, 0            ; проверяем

jnz cycle_add        ; повторяем если не 0

mov L, ax            ; сохраняем результат в L

; 3. Вычислить M = X' or Z

mov ax, X1

or ax, Z

mov M, ax

; 4. Сравнить M с 10E8h

mov ax, M

cmp ax, const_10E8

ja  proc1            ; если M > 10E8h

jmp proc2            ; если M <= 10E8h

proc1:

; R = M - 211Fh

mov ax, M

sub ax, const_211F

mov R, ax

jmp check_even

proc2:

; R = M + 01D0h

mov ax, M

add ax, const_01D0

mov R, ax

; падаем в check_even

check_even:

; 5. Подсчет единиц в младшем байте R

mov ax, R

and ax, 00FFh        ; выделяем младший байт

mov cx, 8            ; устанавливаем счетчик битов

xor bx, bx           ; счетчик единиц

count_ones:

shl ax, 1            ; сдвигаем влево, старший бит в CF

jnc skip_inc         ; если CF=0, пропускаем

inc bx               ; увеличиваем счетчик единиц

skip_inc:

dec cx               ; уменьшаем счетчик ВРУЧНУЮ

cmp cx, 0            ; проверяем

jnz count_ones       ; если не 0, повторяем

test bx, 1           ; проверяем четность

jnz addr1            ; если нечетное

jmp addr2            ; если четное

addr1:

; R/2

mov ax, R

shr ax, 1

mov R, ax

jmp finish

addr2:

; R xor 0F91h

mov ax, R

xor ax, const_0F91

mov R, ax

; падаем в finish

finish:

invoke ExitProcess, 0

End Start

Рисунок 2 – Контрольные значения

Рисунок 3 – Регистры

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с циклами и процедурами в ассемблере, а также выполнил задание, содержащее ветвление на процедуры.

Я изучил следующие операции:

Loop: цикл,

jz: переход, если больше или равно,

jge: переход, если больше или равно,

jmp: переход процедуре.